| 文件密级： | 机密 |
| --- | --- |

| 编号 |  |
| --- | --- |
| 版本 | V0.1 |
| 设计 | 赵煜坤 |
| 联系方式 |  |
| 审批 |  |
| 发布日期 |  |

文件更改记录

| 日期 | 版本号 | 修订说明 | 修订 | 审核 | 审批 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025-07-03 | V0.1 | 初次设计（决策算法原理） | 赵煜坤 |  |  |
| 2025-07-10 | V0.1 | 修改决策算法原理，设计ACC决策算法的模糊控制表 | 赵煜坤 |  |  |
| 2025-07-28 | V0.1 | 决策部分的算法原理根据用户手册修改 | 赵煜坤 |  |  |
| 2025-08-14 | V0.1 | 设计控制算法部分 | 赵煜坤 |  |  |
| 2025-09-17 | V0.1 | 分离时距和定速控制的示意图 | 赵煜坤 |  |  |
| 2025-12-09 | V1.0 |  | 赵煜坤 |  |  |
| 2026-01-28 | V1.0 |  | 赵煜坤 |  |  |
| 2026-03-04 | V1.1 | 1.升级条件修改（公式6），控制方程修改（公式5）。 2.Simulink整体架构修改：新增加低速检测，扭矩仲裁，控制目标修改（sppvt变目标）逻辑，启控扭矩锁存子模块。实现目标是把carla当成车，其余功能都搬到simulink来实现。 3.留出感知部分的接口，为后续联调做准备。 4.解决Bug：当控制误差变号时（比如由正变负），扭矩会突然下降。 问题原因：当状态升级管理器StageManager 内部检测到 AND_sign_changed=True 后，立即将 stage_offset 清零，导致控制输出 Y(k) = Kp * (error + stage_offset) + Y0 中的 stage_offset 瞬间归零，扭矩跳变。 解决方法：当系统处于激活状态且检测到变号事件时，系统会再次触发锁存，以当前的实际发动机扭矩 更新为新的Y0。 5.新增信号保存模块，包含运行中的所有数据方便后面进行画图分析，都保存在Matlab中。 | 赵煜坤 |  |  |
| 2026-03-06 | V1.2 | - 验证当前实现的版本与word文档之间的对应关系，确保原理性的内容，以及最新调试的参数都同步到word文档中(2.1.4)。文档中新增升级状态清零条件：acc未开启，目标改变，符号改变都会清零SPPVT升级目标，重新开始升级。 - 查找运行时间长之后发生卡顿的问题：通过内存占用的进程资源的实时监测，发现carla运行时间过长会发生渲染资源占用过多内存。查看官方文档后，通过低画质模式可以直接降低内存占用。 | 赵煜坤 |  |  |
| 2026-03-16 | V1.3 | 1.与张创老师交叉检查现在算法设计文档，simulink架构，运行效果。发现算法文档中存在语言措辞问题及扭矩仲裁功能缺陷，发现扭矩仲裁在司机视角是从油门0开始加速，不符合设计原则，现在修改成司机期望扭矩从零开始累加，当司机期望扭矩超过 ACC 输出时，R7（扭矩仲裁指令） 选司机输入，驾驶员介入生效。目前问题以上已经已完成修改并同步更新。 2.目前acc在达到稳定之后可能存在一些小幅震荡，可能是路况引起的，也可能是初始的Y0放手的时候过大引起的，正在寻找这个问题的原因。 | 赵煜坤 |  |  |
| 2026-03-18 | V1.4 | 已经完成收尾部分的检查，删除掉所有的测试文件，过时脚本，未被引用脚本文件等。更新最新的readme文件，目前的版本是符合最新设计原理的实现版本。 | 赵煜坤 |  |  |

ACC算法设计原理

ACC系统由决策和控制两部分组成，每部分的输入输出数据如图1所示。

图 1 ACC系统架构示意图

决策算法原理

表1展示了ACC系统的决策逻辑：系统将根据其“系统状态”和接收到的“驾驶指令”，来共同决定需要执行的“系统决策”。

表 1  ACC系统的系统决策关系

| 系统决策 |  | 系统状态 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 在控 | 适速 有史待命 | 适速 无史待命 | 低速 |
| 驾 驶 指 令 | 降速 | 目标减量 | 无继控制 |  |  |
|  | 增速 | 目标增量 | 继承控制 |  |  |
|  | 降距 | 时距降低 | 系统待命 |  |  |
|  | 增距 | 时距增加 |  |  |  |
|  | 油门 | 扭矩仲裁 |  |  |  |
|  | 刹车 |  |  |  |  |
|  | 取消 |  |  |  |  |

表1中，ACC系统的驾驶指令、系统状态和系统决策中各项的含义，分别如表2、表3和表4所示。

ACC 系统工作逻辑备注：

（1）激活与待命状态

- ACC系统的总开关（On/Off）由车辆主控系统（上层）提供。

- 用户按下ACC系统总开关后，系统将根据当前车速判断，进入“待命”状态或“低速”状态，此时ACC功能尚未激活（即未接管车速控制）。

（2）速度设定

- 驾驶员通过“增速/降速”按键所调整的是“最大期望巡航速度”。

- 此设定值是ACC运行的上限速度，而非调节车辆的“当前实时速度”。

（3）运行模式（速度控制 vs. 时距控制）

- 速度控制（定速巡航）： 当满足以下任一条件时，系统按“最大期望巡航速度”行驶：

  - 前方探测范围内无目标车辆。

  - 前方目标车辆的车速高于用户设定的“最大期望巡航速度”。

- 时距控制（跟车）： 当检测到前方有目标车辆，且其车速低于用户设定的“最大期望巡航速度”时，系统将自动切换为跟车模式，并保持设定的时距。

（4）系统退出（自动解除）

- 在特定情况下，ACC功能将自动退出并返回“待命”状态，例如：

  - 车辆速度超过 135 km/h（通常由驾驶员主动加速导致）。

  - 驾驶员持续干预加速踏板，且该操作导致与前车的时距小于系统设定的最小安全阈值。

表 2  ACC系统的驾驶指令

| 序号 | 指令 名称 | 符号 Im | 驾驶操作 | 驾驶意图 | 原则 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 降速 | I0 | ACC降速键被按 | ACC降速或当速启控 | 机驾执行 |
| 2 | 增速 | I1 | ACC增速键被按 | ACC增速或继承启控 | 机驾执行 |
| 3 | 降距 | I2 | ACC降距键被按 | ACC降距 | 机驾执行 |
| 4 | 增距 | I3 | ACC增距键被按 | ACC增距 | 机驾执行 |
| 5 | 油门 | I4 | 油门踏板被踩下 | 人工加速 | 人驾优先 |
| 6 | 刹车 | I5 | 制动踏板被踩下 | 人工减速 | 人驾优先 |
| 7 | 取消 | I6 | ACC取消键被按 | ACC功能取消 | 无 |

表 3  ACC系统的系统状态

| 序号 | 状态名称 | 符号 Sn | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在控 | S0 | 车速为适速，ACC在控 |
| 2 | 适速有史待命 | S1 | 车速为适速，ACC待命，有历史数据 |
| 3 | 适速无史待命 | S2 | 车速为适速，ACC待命，无历史数据 |
| 4 | 低速 | S3 | 车速为低速，ACC待命 |

表3中，需要一个常数，最低适控车速（如30km/h）。当前车速高于最低适控车速为“适速”，否则为“低速”。

表 4  ACC系统的系统决策

| 序号 | 决策名称 | 符号 Rk | 决策事项 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 目标车速 | 控制状态 | 反馈整车 |
| 1 | 速度降低 | R1 | 速度减 | 控制继续 | 目标车速 |
| 2 | 速度增加 | R2 | 速度增 | 控制继续 | 目标车速 |
| 3 | 时距降低 | R3 | 目标距离减 | 控制继续 | 目标距离 |
| 4 | 时距增加 | R4 | 目标距离增 | 控制继续 | 目标距离 |
| 5 | 无继控制 | R5 | 当前车速 | 进入控制 | 目标车速/距离 |
| 6 | 继承控制 | R6 | 上次目标 | 进入控制 | 目标车速/距离 |
| 7 | 扭矩仲裁 | R7 | 无关 | 控制继续 | 目标车速/距离 |
| 8 | 系统待命 | R8 | 无关 | 进入待命 | ACC待命 |

ACC决策算法的模糊控制表

将表2、表3和表4的符号代入表1，可以得到ACC系统决策算法的模糊控制表，如表5所示。

表5  ACC系统决策算法的模糊控制表

| 系统决策 Rk |  | 系统状态Sn |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | S0 | S1 | S2 | S3 |
| 驾 驶 指 令 Im | I0 | R1 | R5 |  |  |
|  | I1 | R2 | R6 |  |  |
|  | I2 | R3 | R8 |  |  |
|  | I3 | R4 |  |  |  |
|  | I4 | R7 |  |  |  |
|  | I5 |  |  |  |  |
|  | I6 |  |  |  |  |

系统状态判定的模糊控制表

从系统状态的表3可以看出，系统状态与当前车速子状态、目标车速子状态、ACC控制子状态和油门子状态等四个子状态有关，其关系如表6所示。

表6  系统状态与子态之间的关系表

| 系统状态 Sn |  | 系统子态 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 待命 |  | 在控 |  |
|  |  | 无史 | 有史 | 无史 | 有史 |
| 车速 子态 | 适速 | S2 | S1 | S0 |  |
|  | 低速 | S3 |  |  |  |

车速子态和系统子态中各项的含义分别如表7和表8所示。

表7  车速子态列表

| 序号 | 子态名 | 符号Svi | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 适速 | Sv0 | 当前车速处于适控车速 |
| 1 | 低速 | Sv1 | 当前车速低于最低适控车速 |

表8  系统子态列表

| 序号 | 子态名 | 符号Ssj | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 无史待命 | Ss0 | ACC待命，无上次目标车速 |
| 1 | 有史待命 | Ss1 | ACC待命，有上次目标车速 |
| 2 | 无史在控 | Ss2 | 处于ACC控制中 |
| 3 | 有史在控 | Ss3 | 同上 |

将表7和表8中的符号带入表6，可以得到系统状态判定的模糊控制表如表9所示。

表9  系统状态判定的模糊控制表

| 系统状态 Sn |  | 系统子态Ssj |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ss0 | Ss1 | Ss2 | Ss3 |
| 车速 子态 Svi | Sv0 | S2 | S1 | S0 |  |
|  | Sv1 | S3 |  |  |  |

二模式控制

D

在感知算法中，通过毫米波雷达筛选出了合适的目标跟随车辆，启动ACC功能的车辆能自动跟随前车行使，并与前车保持适当的安全距离，如图 2所示。

图 2 自动跟车示意图

图 2中，自车为受控车，前车为不受控车。各符号的含义如表10所示。

表10  自动跟车（图 2）变量

| 序号 | 符号 | 含义 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | v1 | 自车车速 | m/s |  |
| 2 | v2 | 前车车速 | m/s |  |
| 3 | D | 车间距 | m | 自车与前车间 |
| 4 | T | 时距 | s | 同上 |

其中，时距T是车间距D与自车速度v1之比，如式(2)所示。

| T=Dv1 | (2) |
| --- | --- |

ACC控制系统应保证自动跟车中，自车与前车之间有足够的安全距离，为此，在有效速度范围内，根据自车速度v1，ACC将采用二模式控制。二模式控制的作用速度域，如图 3所示。

图 3 ACC二模式控制的作用速度域

图 3中，新出现的各符号如表11所示。

表11  ACC二模式控制的常量

| 序号 | 符号 | 含义 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | V1 | 最低车速 | ms | 低于此退出 |
| 2 | V2 | 最高车速 | ms | 用户可设定 |
| 3 | Ta | 设定时距 | s | 用户可设定 |

参照图 3，ACC的二模式控制分别表述如下。

            - 时距控制模式：当自车速度v1处于在最低车速V1与最高车速V2之间时，ACC为时距控制模式，控制自车车速v1，使时距 Tk 趋近于设定时距Ta；

            - 定速控制模式：当自车速度v1大于最高车速V2时，ACC为定速控制模式，控制自车车速v1，使其趋近于最高车速V2。

ACC的二模式控制表达式如式(3)所示。

Tk→Ta                   V1≤v1≤V2v1→V2                           V2<v1#3

式(3)中，箭头符号“→”表示趋近于。

控制算法原理

车辆控制对象是车路系统，该系统的阻力在车辆行驶过程中是不断变化的，所以采用阶式惩罚型变目标比例控制算法（SPPVT，Stepwise Proportional control algorithm with Penalty Variable Target），以克服不断变动的车路系统阻力。该法为无模控制，无需车路系统模型参数。SPPVT的定速控制逻辑参考CC算法设计原理文档。

时距闭环控制算法

控制原理图解

SPPVT的时距控制逻辑如图 4所示。

SPPVT

被控

车辆

减

Ta

Yk

eik

Ti

Tk

图 4 SPPVT时距控制算法逻辑

图 4中各符号量的含义见表12。

一般增加时距工况：

对于一般增加时距工况，滚动阻力和空气阻力会帮助增加时距，不存在稳态误差，故不满足SPPVT中的变目标条件，控制系统转而执行以Ta为目标的比例控制。

下坡增加时距工况：

对于下坡增加时距工况，由于重力分量持续阻碍减速，存在稳态误差，因此系统沿用变目标比例控制（SPPVT）。下坡增加工况中的SPPVT控制算法的基本原理可参照图 5。

Ta

Tk

Timestepk

ki

ki+1

eaki+1

eaki

∆Ti+1

∆Ti+2

Ti+2

Ti+1

o

Tiki

Ti+1ki+1

Tk

k

eak

图 5下坡增加时距工况SPPVT控制算法基本原理示意图

一般减少时距工况：

一般时距减少的工况中，滚动阻力和空气阻力的存在会造成稳态误差，对应的SPPVT控制算法的基本原理可参照图 6。

Ta

Tk

Timestepk

ki

ki+1

eaki+1

eaki

∆Ti+1

∆Ti+2

Ti+2

Ti+1

o

Tiki

Ti+1ki+1

Tk

k

eak

图 6 减少时距工况SPPVT控制算法基本原理示意图

下坡减少时距工况：

下坡减少时距工况中，由于重力分量促进了加速，会抵消掉空气阻力和滚动阻力的部分影响，如果不存在稳态误差，故不满足SPPVT中的变目标条件，系统转而执行以Ta为目标的比例控制；如果仍然存在稳态误差，那么系统继续使用变目标比例控制SPPVT。

图 5与图 6中各符号量的含义如表12所示。

表12  符号量含义

| 序号 | 符号 | 名称 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | i | 阶式级数 | 无量纲 | 初值为1 |
| 2 | k | 采样步数 | 无量纲 | 离散系统的当前时刻索引(t=kTs) |
| 3 | Tk | 第k个周期的时距 | s |  |
| 4 | Ts | 采样周期 | s | 系统控制循环的时间步长（0.05s） |
| 5 | Ti | 第i级的目标时距 | s | T1=Ta |
| 6 | Ta | 基础目标时距 | s | 用户设定的期望跟车时距 |
| 7 | Bk | 升级触发位 | 布尔量 | 逻辑值，1 代表满足条件触发升级，0 代表保持 |
| 8 | Tiki | 升级瞬间对应的时距 |  | 它是系统在 ki 时刻（触发升级瞬间）记录下的那个特定的实际时距值 |
| 9 | eak | 基础目标对应误差 | s | 用户设定的基础目标 Ta 与当前实际值 Tk 的误差 |
| 10 | ek | 当前级别对应误差 | s | ek=Ti-Tk |
| 11 | eak | 误差变化率 | 无量纲 | 全局误差的一阶离散差分 |
| 12 | Yk | 控制输出量 | Nm2 | 计算出的期望扭矩 |
| 13 | Yact0 | 控制开始的实际扭矩值 | Nm2 | 激活瞬间车辆的实际扭矩，用于无扰初始化 |

控制方程

为了保证系统介入时的平滑性并维持车辆的初始运动状态，控制输出 Yk 采用带初始值保持的比例控制律。初始化阶段 k=0, 当系统首次激活或复位时，为了避免控制量突变导致的冲击，控制器读取车辆当前的实际扭矩作为初始输出值。如式（4）所示：

| Y0=Yact0 e0 = 0 | （4） |
| --- | --- |

在后续控制周期中，控制量由该基础值与比例调节项叠加而成，如式（5）所示：

| Yk=Kpek+Y0 | （5） |
| --- | --- |

式（4）（5）中，系统参数Kp含义见表13，其余各符号量含义可参照图 4-图 6和表12。

升级条件

在条件满足时，第i级控制将上升1级，升级条件如式（6）所示。

| Bk=eak>η∧eak≤δ | （6） |
| --- | --- |

式（6）中，系统参数δ、η含义见表13，其余各符号量含义可参照图 4-图 6和表12。其中用户设定的总目标 Ta 与当前实际值 Tk 的差如式（7）所示。

| eak=Ta-Tk | （7） |
| --- | --- |

第i级当前控制差ek含义可参照图 4-图 6，其表达式则如式（8）所示。

| ek=Ti-Tk | （8） |
| --- | --- |

在第k个周期，升级条件满足时，首先使阶式级数i升1级，如式（9）所示。

| i=i+1B=1 | （9） |
| --- | --- |

然后再得到新的第i级目标车速，如式（10）所示。

| Ti=Ti-1+ρeakB=1 | （10） |
| --- | --- |

式（10）中，系统参数ρ含义见表13。

对于当前时距的一阶导数的计算，参考式（11）

| ek≈ek-ek-1Ts | （11） |
| --- | --- |

升级状态重置条件

SPPVT的升级状态（i，Ti）在以下三种情况下会被完全重置，恢复到初始状态：

（1）ACC 未激活时，只要 ACC 控制未处于激活状态，所有升级状态（i，Ti）持续保持为初始值，不会积累。激活后才开始正常运行。

（2）当用户在行驶过程中通过增距或降距指令修改目标时距，升级状态清零。

（3）控制误差发生符号翻转时（从正变负或从负变正），说明车辆已越过目标状态，原有的积累偏移量（i，Ti）不再适用，SPPVT升级系统将其立即重置。

系统参数

式（4）至式（11）中的系统参数如表13所示。

表13  系统参数

| 序号 | 符号 | 名称 | 单位 | 整定值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kp | 时距比例控制系数 | 无量纲 | 95 |
| 2 | δ | 变目标速度 | m/s | 0.05 |
| 3 | η | 时距控制精度 | s | 0.2 |
| 4 | ρ | 时距惩罚系数 | 无量纲 | 0.2 |

表13中的这些系统参数首先需要通过联合仿真进行整定。

油门与制动控制量求取原理

在SPPVT控制系统中，油门与制动控制量的转换过程是基于时距误差的大小和符号进行的。当车辆的时距误差为正时，表示当前时距小于目标时距，车辆需要加速以缩小差距。此时，SPPVT控制器会输出一个正值的期望扭矩，该扭矩用于加速车辆，减少当前的时距误差，接近目标时距。当车辆的时距误差为负时，表示当前时距大于目标时距，即车辆速度偏慢。此时，SPPVT控制器输出制动减速度，从而缩小时距误差，达到目标时距。

在 Carla 仿真器中，油门和刹车控制是通过 油门开度θth和 刹车开度θbr 来控制的。这两个变量直接决定了车辆的加速与减速。在 SPPVT 控制系统中，我们需要将期望扭矩和制动减速度转换为这两个控制量，以便仿真器能够正确执行相应的操作。

油门控制量转换原理（参考发动机扭矩 → 油门开度）

在 ACC 系统中，上层控制器根据目标时距计算出参考发动机扭矩，记为 Teref。为了将该物理量转换为Carla可接受的油门开度指令，需要结合车辆传动系统参数与发动机扭矩特性建立归一化映射关系。

设当前自车纵向车速为vkm/h（单位 km/h），其换算为 m/s 的车速为

| v=vkm/h3.6 | （12） |
| --- | --- |

记车轮有效半径为 rw，车轮角速度为ωw，车轮转速为 nw，整车总传动比（变速器当前档位传动比与主减速比的乘积）为itot，发动机转速为 ne。则有

| ωw=vrw | （13） |
| --- | --- |
| nw=602πωw | （14） |
| ne=itotnw | （15） |

发动机标定数据给出了不同转速下的最大可用扭矩曲线 Temaxne当前转速 ne 下，发动机能够输出的当前最大可用扭矩为

| Temax,cur=Temaxne | （16） |
| --- | --- |

当参考扭矩处于可实现范围

| 0≤Teref≤Temax,cur | （17） |
| --- | --- |

时，Carla中油门开度指令 θth定义为“参考扭矩占当前可用最大扭矩的比例”，即

| θth=TerefTemax,cur | （18） |
| --- | --- |

并施加饱和约束

| θth∈0,1 | （19） |
| --- | --- |

（全文完）