6月第2周 项目进展周报

项目进展周报

报告周期：2026年6月1日 - 2026年6月5日

——————————————————————————————

一、核心任务进展

1. GAASD 新版本部署与验证

| 任务项 | 负责人 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 新旧版本并行部署 | 赵煜坤 | ✅ 完成新版 GAASD 的旁路安装和运行环境导入，确保新版与旧版能够在同一台电脑上独立使用；完成新版组件、状态变量和工程操作方式的熟悉。 |
| 新版功能验证与问题反馈 | 赵煜坤 | ✅ 使用新版 GAASD 重新搭建 ACC 并开展代码生成验证，确认状态变量功能可用于决策状态保持；同时定位代码扫描、示波器和代码生成环节的问题，反馈示波器不可用等缺陷。 |

2. ACC 决策与时距控制画布搭建

| 任务项 | 负责人 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 决策状态保持机制搭建 | 赵煜坤 | ✅ 使用新版 GAASD 的局部状态与局部参数能力搭建 ACC 决策状态保持机制，对 controlEnabled、hasHistory、timeGap、maxSpeed 等跨周期状态进行读写，为状态机和参数更新提供基础。 |
| 目标时距更新功能 | 赵煜坤 | ✅ 完成目标时距更新链路搭建，根据决策真值表输出的降距、增距动作更新 timeGap，并通过最小/最大时距限幅保证参数处于合理范围。 |
| 速度上限更新功能 | 赵煜坤 | ✅ 完成决策层速度上限更新链路，根据降速、增速动作更新 maxSpeed，并增加最低速度保护；决策组件已具备向主控制律输出动态时距和速度上限的能力。 |

3. 自定义组件规范整改与边界分析

| 任务项 | 负责人 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 自定义组件规范化改写 | 赵煜坤 | ✅ 按新版组件规范改写原有 CARLA 自定义组件并提交审查；根据侯伟反馈修复代码规范化审查问题，重新整理并提交组件源码。 |
| CARLA 边界适配分析 | 赵煜坤 | ✅ 分析组件规范对 CARLA 与 GAASD 边界的影响。 |

——————————————————————————————

二、风险与问题

| 风险项 | 影响范围 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 新版 GAASD 工具链仍存在缺陷 | 代码扫描、代码生成及仿真验证 | 当前代码扫描、示波器和部分代码生成流程仍不稳定，影响完整闭环验证。保留旧版可运行环境并继续在新版画布完成核心逻辑。 |

——————————————————————————————

三、下周工作计划

计划周期：2026年6月8日 - 2026年6月12日

1. ACC 决策控制画布收尾

| 任务项 | 负责人 | 本周目标 |
| --- | --- | --- |
| 完整时距控制链路接入 | 赵煜坤 | 完成 ACCDecision 的 timeGap、maxSpeed、enable 输出与主画布控制律连接，将固定距离控制修改为基于 egoV × timeGap 的动态期望距离，并增加目标速度上下限保护。 |

2. 驾驶指令与状态流转接入

| 任务项 | 负责人 | 本周目标 |
| --- | --- | --- |
| 驾驶指令和状态流转验证 | 赵煜坤 | 接入 CARLAACCDriverCommand 驾驶指令组件，完成 commandType 到决策真值表的连接，检查启控、降速、增速、降距、增距、取消和低速保护状态的流转逻辑。 |

3. 自定义组件边界适配对齐

| 任务项 | 负责人 | 本周目标 |
| --- | --- | --- |
| 边界组件接口确认与整改 | 赵煜坤 | 根据代码规范审查结果继续修改 CARLA 边界组件，确认 Bridge 数据在节点层或运行时的注入和发布方式，形成可用于联合仿真的稳定接口。 |