6月第3周 项目进展周报

项目进展周报

报告周期：2026年6月8日 - 2026年6月13日

——————————————————————————————

一、核心任务进展

1. ACC 决策与时距控制画布收尾

| 任务项 | 负责人 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| ACC 决策画布结构完善 | 赵煜坤 | ✅ 完成 ACC 决策部分画布结构的实现与排查，完善状态判断、驾驶指令、真值表决策和状态保持链路，并调整原有控制部分的实现方式。 |
| 完整时距控制链路搭建 | 赵煜坤 | ✅ 完成基于自车速度与目标时距的动态期望距离计算，接通 timeGap、maxSpeed、enable 与主控制律，补齐目标速度限幅等逻辑；ACC 决策与控制画布所需核心功能已基本搭建完成。 |

2. GAASD 代码生成问题定位与验证

| 任务项 | 负责人 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 生成代码编译问题分类 | 赵煜坤 | ✅ 对 ACC 画布生成代码后的编译错误进行逐项分析，区分画布搭建问题与 GAASD 代码生成模块问题；已修改确认属于画布配置的问题，并整理生成器侧缺陷。 |
| 代码生成缺陷确认 | 赵煜坤 | ✅ 与刘洋确认当前代码生成模块存在多项问题，包括 GlobalParams 重复定义、生成非法变量名 C++_None、复合组件 run() 与 composite_block() 接口不一致、部分函数和临时变量缺失、fmin/fmax 声明错误以及多个复合组件参数未初始化。 |
| 新版生成模块回归验证 | 赵煜坤 | ✅ 更新并验证最新代码生成模块，确认工具能够读取当前 ACC 画布并生成 C++ 工程；同时复现并保留仍未解决的编译问题，形成可供开发团队定位的工程和源码证据。 |

3. 组件扫描适配与后续算法准备

| 任务项 | 负责人 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 代码扫描与组件整改对齐 | 赵煜坤 | ✅ 与高雪健研究缺陷修改方案，初步判断部分问题与当前仍使用旧代码扫描链路有关。针对新代码扫描工具尚未上线的情况，双方分别完成一版组件修改，用于后续扫描和生成结果对比。 |
| 自定义组件规范化与 LKS 预研 | 赵煜坤 | ✅ 依据最新版 C++ 组件规范重写 CARLA ACC 边界组件，移除组件内部不符合规范的外部调用和指针接口并通过严格编译检查；同时梳理既有 LKS 实现，为 ACC 工具链问题修复期间继续推进横向控制做准备。 |

——————————————————————————————

二、风险与问题

| 风险项 | 影响范围 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| GAASD 扫描与代码生成链路仍未稳定 | ACC 工程编译、CARLA 联调及后续 LKS 验证 | 新代码扫描模块尚未上线，现有生成器仍存在重复定义、接口不一致、声明缺失和参数未初始化等问题，导致当前 ACC 工程无法直接完成编译联调。已保留旧版可运行环境、问题复现工程和两版组件源码，并持续配合开发团队回归验证。 |

——————————————————————————————

三、下周工作计划

计划周期：2026年6月15日 - 2026年6月19日

1. GAASD 工具链缺陷回归与闭环

| 任务项 | 负责人 | 本周目标 |
| --- | --- | --- |
| 代码生成缺陷回归验证 | 赵煜坤 | 对已确认问题的修复版本，使用 newaccpro2 工程重新生成并编译，逐项验证重复定义、非法变量名、复合组件接口、函数声明和参数初始化问题是否解决。 |

2. 组件扫描与运行时边界对齐

| 任务项 | 负责人 | 本周目标 |
| --- | --- | --- |
| 新版组件扫描与边界接口确认 | 赵煜坤 | 在新版代码扫描模块上线后验证规范版 C++ 组件能否正常扫描入库，并与团队确认 Bridge 数据注入组件 Input、控制组件 Output 发布回 Bridge 的节点或运行时实现方式。 |

3. ACC 联调验证与 LKS 方案推进

| 任务项 | 负责人 | 本周目标 |
| --- | --- | --- |
| ACC 闭环联调与 LKS 继续搭建 | 赵煜坤 | 工具链稳定后开展 ACC 决策、时距控制和驾驶指令的 CARLA 闭环验证；若相关缺陷仍未修复，则继续完成 LKS 画布与测试接口准备，减少等待时间。 |