5月第4周 项目进展周报

项目进展周报

报告周期：2026年5月18日 - 2026年5月22日

一、核心任务进展

1. CARLA 简单场景测试

| 任务项 | 负责人 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 场景启动与基础数据验证 | 赵煜坤 | ✅ 已完成基于本机场景启动面板的一键启动流程，CARLA + Bridge 自动启动，前车/自车自动生成，spectator 视角自动跟随 ego 车辆。Bridge 持续以约 20Hz 发布 ego_state / lead_vehicle / chassis_feedback，GAASD 示波器可正常接收各信号 |

2. ACC 最小闭环联调测试

| 任务项 | 负责人 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| CARLA 与 GAASD 双向链路验证 | 赵煜坤 | ✅ 已完成 CARLA-Bridge-GAASD 双向链路验证。30 秒测试产生 301 个采样点，Bridge 侧 control_cmd_received=301，输入链路（egoV / leadV / distance）和输出链路（targetSpeed / 控制使能 / 车辆响应）均正常。完成 60 秒稳定性测试，601 个采样点，全程无异常 |

3. ACC 跟车效果观察与参数调整

| 任务项 | 负责人 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 跟车效果和控制参数检查 | 赵煜坤 | ✅ 已完成跟车效果验证。distance 从约 20.21m 收敛到约 15.38m，egoV 从 0 上升后随目标速度下降逐步减速，targetSpeed 从约 2.60m/s 下降到约 0.17m/s，行为符合预期。同步搭建 accpro2 基础模块版测试场景，使用 GAASD 官方基础运算模块拼出 ACC 目标速度公式，已在示波器中验证信号链路 |

4. 测试记录与使用流程整理

| 任务项 | 负责人 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 日志、截图和手册更新 | 赵煜坤 | ✅ 已整理闭环测试日志及可复现快照。GAASD 重新生成代码后的兼容修复已工具化（fix-gaasd-generated-code.py），并接入 UI 面板"修复生成代码"按钮，减少手动操作 |

5. 与 GAASD 软件侧适配对齐

| 任务项 | 负责人 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 后续正式接入需求梳理 | 赵煜坤 | ✅ 已生成 P1 扩展组件包，新增 CARLAObjectList（障碍物列表读取）、CARLALateralCmd（横向控制）、CARLAControlCmd（横纵联合控制）三个组件，adapter 层同步新增对应 C ABI，mock 测试通过 |

6. 问题修复（本周新增）

| 任务项 | 负责人 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 前车速度为零问题修复 | 赵煜坤 | ✅ 定位并修复动态前车 leadV=0 的问题。根本原因：Bridge 以同步模式启动后，Traffic Manager 同步模式配置失败被静默忽略，前车无法获得驱动 tick。修复方案：改用 constant_velocity 模式驱动前车，以固定 2m/s 匀速行驶，不依赖 TM 同步机制 |

二、风险与问题

| 风险项 | 影响范围 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 后续新的算法测试可能需要新的场景 | 新算法验证 | 当前场景框架已具备快照和一键启动能力，新场景可参照现有结构快速搭建 |
| 后续算法拓展 | 功能扩展 | 目前流程已经跑通，后续可以针对新的算法进行拓展 |

三、下周工作计划

计划周期：2026年5月25日 - 2026年5月29日

1. LKS 车道保持算法验证

| 任务项 | 负责人 | 本周目标 |
| --- | --- | --- |
| LKS 画布搭建与信号链路验证 | 赵煜坤 | 基于 GAASD 官方基础运算模块，手动搭建 LKS 车道保持算法画布，完成偏航角/横向偏差输入、横向控制命令输出的信号链路验证，并在示波器中观测关键信号 |

2. CARLA 健康检查崩溃问题修复

| 任务项 | 负责人 | 本周目标 |
| --- | --- | --- |
| CARLA 崩溃 bug 修复 | 赵煜坤 | 修复 UI 面板健康检查导致 CARLA 约 90 秒后崩溃的问题。根本原因：面板每 3 秒对 CARLA RPC 端口做裸 TCP 探测，触发 CARLA 0.9.15 会话清理路径缺陷。修复方案：改为通过 Bridge ZMQ 端口状态推断 CARLA 健康，不再直接访问 CARLA 2000 端口 |