6月第4周 项目进展周报

项目进展周报

报告周期：2026年6月15日 - 2026年6月18日

——————————————————————————————

一、核心任务进展

1. LKS 控制方案设计与决策条件梳理

| 任务项 | 负责人 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| LKS 控制方案设计 | 赵煜坤 | ✅ 完成 LKS 第一阶段方案设计，确定车道线检测在当前阶段默认有效，控制部分采用三预瞄点加权误差和比例转向输出，后续再补充 theta0 启控保持和横向加速度限幅。 |
| 简化决策条件梳理 | 赵煜坤 | ✅ 梳理 LKS 决策输入与退出条件，明确制动状态和主动换道状态需要在 GAASD 画布中判断；当前第一阶段采用低速、制动、驾驶员主动转向三类条件控制 controlEnabled。 |

2. LKS 第一阶段画布工程搭建

| 任务项 | 负责人 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| LKS 画布工程创建 | 赵煜坤 | ✅ 完成 LKS 项目画布工程创建与基础结构搭建，采用常量输入和全局参数先完成离线阶段一验证链路，避免依赖尚不稳定的代码生成和自定义组件扫描。 |
| 预瞄距离与车道模型子系统 | 赵煜坤 | ✅ 完成 LKSPreviewDistance 预瞄距离计算子系统搭建，并完成三次车道多项式误差计算子系统 LanePolynomialEval 搭建。 |
| 三预瞄点实例布置 | 赵煜坤 | ✅ 完成 Eval_P1、Eval_P2、Eval_P3 三个预瞄点误差计算实例布置，明确 x1 为 nearPreviewDistance，x2 为 previewDistance/2，x3 为 previewDistance。 |

3. 标准化组件与接口适配分析

| 任务项 | 负责人 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 误差融合与转向输出链路 | 赵煜坤 | ✅ 完成 LKS 第一阶段常量输入与全局参数接入规划，搭建 LKSErrorFusion 三点误差加权融合，并完成 LKSSteerControl 转向控制输出模块。 |
| 决策与门控输出链路 | 赵煜坤 | ✅ 完成 LKSDecision 决策模块，完成 controlEnabled 对 steerRad 的门控输出，形成 lksSteerRad 和 controlEnabled 的示波器观测链路。 |

——————————————————————————————

二、风险与问题

| 风险项 | 影响范围 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| GAASD 代码生成和组件扫描链路仍需验证 | LKS 离线仿真、CARLA 联调和自定义边界组件替换 | 当前 LKS 画布已完成结构搭建并通过数据库连线核对，但复合组件代码生成、示波器运行和 C++ FuncModule 扫描仍依赖 GAASD 后续修复。现阶段保留常量输入和全局参数版本，待工具链稳定后再接入 CARLA 边界组件并开展闭环验证。 |

——————————————————————————————

三、下周工作计划

计划周期：2026年6月22日 - 2026年6月26日

1. 配合 GAASD 工具链调试与回归验证

| 任务项 | 负责人 | 本周目标 |
| --- | --- | --- |
| GAASD 工具链调试配合 | 赵煜坤 | 配合文彬进行 GAASD 新版代码生成、示波器和组件扫描链路调试，使用 LKS 与 ACC 工程进行回归验证，确认复合组件生成和运行问题的修复情况。 |

2. 完善 CARLA 仿真场景与接口设计

| 任务项 | 负责人 | 本周目标 |
| --- | --- | --- |
| CARLA 仿真场景完善 | 赵煜坤 | 完善 LKS 后续 CARLA 仿真场景搭建，包括单车车道保持场景、初始横向偏差设置、测试速度和观察信号配置，为横向控制闭环验证准备环境。 |

3. LKS 联调准备与边界组件替换

| 任务项 | 负责人 | 本周目标 |
| --- | --- | --- |
| LKS 接口设计与联调准备 | 赵煜坤 | 继续完善 LKS 与 Bridge/adapter 的接口设计，研究高雪健完成的标准化源码与当前实现差异，明确组件消息订阅、数据注入和控制发布的运行时边界方式。 |