7月第1周 项目进展周报

项目进展周报

报告周期：2026年6月22日 - 2026年6月26日

——————————————————————————————

一、核心任务进展

1. GAASD 新版本更新与工程兼容验证

| 任务项 | 负责人 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 新版 GAASD 更新与工程恢复 | 赵煜坤 | ✅ 已更新 6 月 24 日发布的新版 GAASD，并针对原有工程无法正常打开、空进程无法进入画布等问题与开发团队沟通定位；当前 ACC 和 LKS 工程已能够重新导入和查看，为后续继续在新版软件中验证提供基础。 |
| 全局参数与状态兼容性确认 | 赵煜坤 | ✅已确认清华框架中全局参数和全局状态问题已有修复进展，但切换到 Pangu 框架后该能力仍存在兼容差异；当前将其作为后续代码生成和运行验证的重点风险项跟踪。 |

2. Pangu 架构切换与官方示例项目分析

| 任务项 | 负责人 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| Pangu 架构切换确认 | 赵煜坤 | ✅ 已切换到 Pangu 架构，并确认后续 GAASD 与仿真集成方向以 Pangu 节点级工程为主；完成 Pangu Docker 环境启动方式验证，容器内 ACC 跟车场景可以启动。 |
| 官方 accreference 示例研究 | 赵煜坤 | ✅ 已分析官方 ACC 参考项目的 App / Module / Channel / Task 层级结构，确认其采用 acc_input、acc_output 通道消息和 ZmqBridgeModule 完成 CARLA 数据接入；该示例生成代码和编译可以通过。 |
| 运行失败问题定位 | 赵煜坤 | 进行中 已定位 accreference 运行阶段仍存在问题：运行包中 node_module 配置和模块库安装不完整，导致 ACCModule、ZmqBridgeModule 启动失败。该问题属于新版 GAASD/Pangu 打包或安装流程问题，已形成明确证据链。 |

3. CARLA 仿真启动与场景资源梳理

| 任务项 | 负责人 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| GAASD 启动 CARLA 验证 | 赵煜坤 | ✅ 已验证新版 GAASD 可以调用本机 CARLA 启动脚本启动仿真器；针对本机只能通过 start-carla.sh 启动的问题，已通过包装脚本方式适配软件默认查找 CarlaUE4.sh 的路径要求。 |
| Docker 内场景位置梳理 | 赵煜坤 | ✅ 已进入 Pangu Docker 环境并梳理仿真场景脚本、Bridge 配置和 CARLA 工具位置，明确 ACC 场景相关脚本位于 /opt/carla/carla_tools/scenario，Bridge 配置与启动脚本位于 /opt/carla/carla_tools/tools/carla_bridge。 |
| 后续场景扩展准备 | 赵煜坤 | ✅ 已确认当前 Docker 中的 ACC 场景为前期设计的直道跟车环境，并梳理了后续新增测试场景时需要修改的启动脚本、bridge_config 和场景参数。 |

4. ACC / LKS 画布成果整理与闭环路线调整

| 任务项 | 负责人 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| ACC 与 LKS 画布成果汇报 | 赵煜坤 | ✅ 已汇总当前 ACC 和 LKS 在 GAASD 画布中的搭建结果。ACC 已完成决策、时距控制和目标速度链路设计；LKS 已完成三预瞄点误差、转向控制、决策门控和横向加速度限幅等核心结构。 |
| 不依赖完整 GAASD 的测试方案研究 | 赵煜坤 | ✅ 已研究在 GAASD 工具链仍不稳定时的替代测试方案：保留画布结构用于表达算法逻辑，短期通过 Pangu 示例工程、Bridge 和最小输入输出字段完成简化闭环验证。 |
| 输入输出变量扩展方案梳理 | 赵煜坤 | ✅ 已明确后续 ACC/LKS 与 CARLA 交互应采用 channel_input / channel_output 作为正式方向；短期测试继续使用临时边界组件，字段命名和单位对齐后续 AccInput、LksInput、ControlOutput 等消息，保证画布中存在真实连线。 |

——————————————————————————————

二、风险与问题

| 风险项 | 影响范围 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| Pangu 示例工程编译通过但运行失败 | 影响官方示例 ACCModule / ZmqBridgeModule 的直接运行验证 | 已定位为运行包中 node_module 配置和模块库安装不完整，继续配合开发团队确认 Pangu 打包和安装流程；短期不把该示例作为完整闭环已跑通的依据。 |
| 输入输出参数尚未完成正式扩展 | 影响 ACC/LKS 完整闭环中驾驶指令、制动状态、车道模型等变量接入 | 下周优先做最小闭环仿真验证，在字段不足时采用常量或临时边界组件补齐，同时形成正式 channel 消息字段需求。 |

——————————————————————————————

三、下周工作计划

计划周期：2026年6月29日 - 2026年7月3日

1. 最小闭环仿真验证

| 任务项 | 负责人 | 本周目标 |
| --- | --- | --- |
| ACC 最小闭环测试 | 赵煜坤 | 在当前输入输出参数尚未完全扩展的条件下，优先使用已有 ego_speed、lead_speed、lead_distance、target_speed、enable 等最小字段完成一轮 Pangu/CARLA 闭环验证，确认数据输入、算法计算、控制输出和车辆响应链路是否贯通。 |
| 字段不足情况下的临时补齐 | 赵煜坤 | 对于 command_type、brake_active、lane_valid、车道模型等暂未正式进入 channel 的字段，先用常量或临时边界组件补齐，保证画布中存在真实连线并可观测。 |

2. Pangu 节点运行问题继续定位

| 任务项 | 负责人 | 本周目标 |
| --- | --- | --- |
| accreference 运行失败问题复核 | 赵煜坤 | 继续跟踪 ACCModule / ZmqBridgeModule 启动失败问题，重点确认 node_module 配置、模块库安装路径、运行包目录结构和 Pangu 启动脚本之间的关系。 |

3. 输入输出消息字段扩展方案确认

| 任务项 | 负责人 | 本周目标 |
| --- | --- | --- |
| ACC 输入输出字段梳理 | 赵煜坤 | 整理 ACC 后续需要的输入输出字段，包括 ego_speed_mps、lead_speed_mps、lead_distance_m、command_type、brake_active、target_speed_mps、enable 等，形成可交给软件团队实现的 channel 字段清单。 |
| LKS 输入输出字段梳理 | 赵煜坤 | 整理 LKS 后续需要的车道线多项式、曲率、自车速度、当前转角、制动状态、主动换道状态和 steer_rad 输出字段，确保字段含义、单位和方向约定清晰。 |

4. CARLA 场景与 Bridge 配置固化

| 任务项 | 负责人 | 本周目标 |
| --- | --- | --- |
| 最小闭环场景固化 | 赵煜坤 | 基于当前 Docker 内 ACC 跟车场景，固化可重复启动的 CARLA 场景配置，包括地图、起点、前车距离、前车速度、Bridge 端口和 spectator 视角。 |
| 后续 LKS 场景准备 | 赵煜坤 | 在不影响 ACC 最小闭环的前提下，梳理单车 LKS 测试场景所需参数，为后续横向控制验证准备基础场景。 |

5. 测试记录与交付材料整理

| 任务项 | 负责人 | 本周目标 |
| --- | --- | --- |
| 阶段性方案同步 | 赵煜坤 | 根据最小闭环结果更新 ACC/LKS 与 CARLA 连接方案，明确当前可运行能力、未扩展字段和后续软件侧需支持的功能。 |